/**

**************************************************************************

* @file     main.c

* @brief    main program

**************************************************************************

* Copyright notice & Disclaimer

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES.

**************************************************************************

*/

#include "arm_math.h"

#include "at32f403a_407_board.h"

#include "at32f403a_407_clock.h"

#include "flash.h"

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

/** @addtogroup AT32F403A_periph_template

* @{

*/

/* ===========================

* 巨集定義

* =========================== */

#define DELAY                            100

#define FAST                             1

#define SLOW                             4

/* ===========================

* PWM / Timer / 掃頻相關變數

* =========================== */

uint32_t TIMER_COUNT_NOW = 0;             // 目前 PWM Timer 週期計數值（對應輸出頻率）

uint32_t TIMER_COUNT_sweep2_range = 0;    // 第二次掃頻使用的頻率搜尋範圍

uint32_t CURRENT_max = 0;                 // 掃頻過程中的最大功率暫存值

uint32_t n;   // 每一個 PWM 週期內的 ADC 取樣點數

uint32_t m;   // 可用於功率計算的週期數

uint32_t i;

/* ===========================

* UART / ADC 狀態旗標

* =========================== */

uint16_t uart_flag = 0;

uint16_t CURRENT_NOW = 0;                 // 即時電流值（peak-to-peak）

uint16_t CURRENT_max_COUNT = 0;           // 對應最大功率的 Timer 計數值

uint16_t flag;                            // ADC 取樣完成旗標

uint16_t adc_set;

/* ===========================

* 功率計算相關變數

* =========================== */

float Current_power;                      // 當前掃描到的最大功率（通道 1）

float Current_power2;                     // 當前掃描到的最大功率（通道 2）

float power_sum;                          // 功率累加值

float power_sum2;

float power_avg;                          // 平均功率

float power_avg2;

float powertotle;

float powertotle2;

float dataoffset[3] = {0};                // 電壓 / 電流 DC offset

float averagepower[2] = {0};              // 去除 offset 後的瞬時功率（通道 1）

float averagepower2[2] = {0};             // 去除 offset 後的瞬時功率（通道 2）

float power_avgset[1100] = {0};            // 每 30 秒紀錄一次的平均功率（通道 1）

float power_avgset2[1100] = {0};           // 每 30 秒紀錄一次的平均功率（通道 2）

float scale  = 0.000512;                   // 功率換算比例（ADC → 實際功率）

float scale2 = 0.00064;

int TIMER_COUNT_NOW_set[1100] = {0};

int tt;

/* ===========================

* ADC 原始資料與濾波後資料

* =========================== */

double datatest[3][600] = {{0},{0},{0}};   // ADC 原始取樣資料（電壓 / 電流）

double Vout[600]  = {0};                   // 濾波後電壓訊號

double Iout[600]  = {0};                   // 濾波後電流訊號（通道 1）

double Iout2[600] = {0};                   // 濾波後電流訊號（通道 2)

/* ===========================

* IIR 濾波器參數

* =========================== */

int alen = 14;

int y_cnt = 0;

double a_filter[14] = {

1.0, -11.353416991577037, 59.58562261352162, -191.39754550073351,

419.79787007863723, -663.8939062277794, 778.8039192469026,

-686.1312266652211, 453.9628071876658, -222.7704344241921,

78.80816055210454, -19.03197402817707, 2.8121227098557227,

-0.19199855066799718

};

int blen = 14;

double b_filter[14] = {

4.143216763182969e-14, 5.38618179213786e-13, 3.231709075282716e-12,

1.1849599942703293e-11, 2.962399985675823e-11, 5.332319974216481e-11,

7.109759965621975e-11, 7.109759965621975e-11, 5.332319974216481e-11,

2.962399985675823e-11, 1.1849599942703293e-11, 3.231709075282716e-12,

5.38618179213786e-13, 4.143216763182969e-14

};

/* ===========================

* 系統狀態 / 計數用變數

* =========================== */

int max_value_now;

int windowSize = 8;

int Watt = 0;

int sec_30 = 0;

int sum = 0;

int V_offset  = 0;

int V_offset2 = 0;

int C_offset  = 0;

int C_offset2 = 0;

int V_sum = 0, V_sum2 = 0;

int i_sum = 0, i_sum2 = 0;

int TIMER_COUNT_OLD;

int count_uart = 0;

int cnttri;

int error_message;

int seccnt = 0;

int cnt1, cnt2;

int test11, test22;

int y = 0;

int ststem = 1;

int cnt;

/**

* @brief  Print 600 points of ADC data to UART

*/

void print_adc_data(void)

{

printf("--- ADC DATA START ---\r\n");

printf("idx,V,I1,I2\r\n");

for(int k = 0; k < 600; k++)

{

printf("%d,%d,%d,%d\r\n", k, (int)datatest[0][k], (int)datatest[1][k], (int)datatest[2][k]);

if (k % 10 == 0) delay_ms(1); // Add delay to prevent UART buffer overflow

}

printf("--- ADC DATA END ---\r\n");

}

/* ===========================

* 系統時脈結構

* =========================== */

crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};

/* 函式宣告 */

void print_adc_data(void);

/**

* @brief  main function

* @param  none

* @retval none

*/

int main(void)

{

/* ===========================

* 系統初始化

* =========================== */

system_clock_config();               // 系統時脈設定

delay_init();                        // 延遲模組初始化

crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);

uart_print_init(230400);              // UART 初始化（230400 bps）

delay_ms(1);

gpio_config();                       // GPIO 腳位設定

GPIO_Init();

TIM8_Init();                         // TMR8：ADC 取樣觸發 Timer

ADC_Init();                          // ADC 初始化

TIM1_Init();                         // TMR1：PWM 主輸出 Timer

TURN_ON_PWM();                       // 啟用 PWM 驅動

TMR1_Start();                        // 啟動 PWM Timer

/* ===========================

* 初始 PWM 頻率設定

* =========================== */

TIMER_COUNT_NOW = FREQUECY_UPPER_LIMIT;   // 設定起始掃頻頻率（高頻端）

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

n = TIMER_COUNT_NOW / 240;            // 依 PWM 頻率計算每週期取樣點數

delay_ms(5);

TMR8_Start();                         // 啟動 ADC 取樣 Timer

i = 0;

/* ===========================

* 第一次粗略掃頻

* =========================== */

sweep1();                             // 粗略掃描最大功率頻率

//printf("sweep1\r\n");

TIMER_COUNT_NOW = CURRENT_max_COUNT;  // 設定到最大功率對應頻率

/*

printf("%4d %3.2f %3.2f\n",

TIMER_COUNT_NOW,

Current_power,

Current_power2);

*/

/* ===========================

* 第二次精細掃頻

* =========================== */

sweep2();                             // 精細搜尋最佳頻率

//printf("sweep2\r\n");

TMR8_Stop();

TIMER_COUNT_NOW = CURRENT_max_COUNT;

/*

printf("%4d %3.2f %3.2f\n",

TIMER_COUNT_NOW,

Current_power,

Current_power2);

*/

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

n = TIMER_COUNT_NOW / 240;

TMR8_Start();

/* ===========================

* 主迴圈：即時功率監測與追蹤

* =========================== */

while(1)

{

/* 約每秒進行一次功率計算 */

if(seccnt > 50000000)

{

/* ===========================

* ADC 取樣（600 點）

* =========================== */

for(cnt1 = 0; cnt1 < 600;)

{

if(flag == 1)

{

datatest[0][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC2); // 電壓

datatest[1][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1); // 電流 1

datatest[2][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC3); // 電流 2

cnt1++;

flag = 0;

}

}

if((cnt1 == 600) && (ststem == 1))

{

TMR8_Stop();

/* Print ADC data */

print_adc_data();

n = TIMER_COUNT_NOW / 240;    // 重新計算取樣點數

power_calculate();            // 計算通道 1 功率

power_calculate_2();          // 計算通道 2 功率

y_cnt = 0;

power_sum  = power_sum  / m;

power_avg  = power_sum  * scale;

power_sum2 = power_sum2 / m;

power_avg2 = power_sum2 * scale2;

//printf("%3.2f %3.2f\n", power_avg, power_avg2);

power_sum  = 0;

power_sum2 = 0;

/* ===========================

* 功率異常檢查

* =========================== */

if((power_avg < Watt) || (power_avg2 < Watt))

{

/*

printf("%3.2f %3.2f\n",

power_avgset[i],

power_avgset2[i]);

*/

error_message++;

TMR8_Start();

cnt = error_message * 10;

track_sweep();             // 進行追蹤掃頻

TIMER_COUNT_NOW = CURRENT_max_COUNT;

/*

printf("%4d %3.2f %3.2f\n",

TIMER_COUNT_NOW,

Current_power,

Current_power2);

*/

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

//printf("%4d\n", error_message);

}

else

{

error_message = 0;

}

/* ===========================

* 多次錯誤處理

* =========================== */

if(error_message == 6)

{

//printf("again sweep start:\r\n");

sweep2();                  // 重新精細掃頻

TIMER_COUNT_NOW = CURRENT_max_COUNT;

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

//printf("%4d\n", TIMER_COUNT_NOW);

//printf("again sweep done:\r\n");

}

if(error_message == 7)

{

TMR1_Stop();               // 關閉 PWM

//printf("system error:\r\n");

ststem = 0;

}

/* ===========================

* 每 30 秒紀錄一次資料

* =========================== */

power_sum = 0;

sec_30++;

if(sec_30 == 1)

{

TIMER_COUNT_NOW_set[count_uart] = TIMER_COUNT_NOW;

power_avgset[count_uart]  = power_avg;

power_avgset2[count_uart] = power_avg2;

count_uart++;

sec_30 = 0;

}

TMR8_Start();

}

seccnt = 0;

/* ===========================

* UART 資料輸出

* =========================== */

if(uart_flag == 1)

{

/*

printf("power calculate:\r\n");

for(i = 0; i < (count_uart + 1); i++)

{

printf("%3.2f %3.2f %4d\n",

power_avgset[i],

power_avgset2[i],

TIMER_COUNT_NOW_set[i]);

}

*/

uart_flag = 0;

}

}

}

}

/**

* @brief  第一次粗略掃頻

*         由高頻往低頻掃描，找出最大輸出功率的頻率點

*/

void sweep1(void)

{

Current_power  = 0;

Current_power2 = 0;

n = TIMER_COUNT_NOW / 240;

/* 掃頻範圍：約 28.2kHz → 26kHz */

while(TIMER_COUNT_NOW < 9700)

{

/* ADC 取樣 600 點 */

for(cnt1 = 0; cnt1 < 600;)

{

if(flag == 1)

{

datatest[0][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC2); // 電壓

datatest[1][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1); // 電流 1

datatest[2][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC3); // 電流 2

cnt1++;

flag = 0;

}

}

if(cnt1 == 600)

{

TMR8_Stop();

power_calculate();              // 通道 1 功率

power_calculate_2();            // 通道 2 功率

y_cnt = 0;

power_sum  = power_sum  / m;

power_sum2 = power_sum2 / m;

power_avg  = power_sum  * scale;

power_avg2 = power_sum2 * scale2;

/* 更新最大功率對應頻率 */

if((Current_power < power_avg))

{

Current_power  = power_avg;

Current_power2 = power_avg2;

CURRENT_max_COUNT = TIMER_COUNT_NOW;

}

power_sum  = 0;

power_sum2 = 0;

cnt1 = 0;

delay_us(10);

TIMER_COUNT_NOW += 5;            // 粗掃頻步進

n = TIMER_COUNT_NOW / 240;

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

delay_ms(10);

TMR8_Start();

flag = 0;

}

}

}

/**

* @brief  第二次精細掃頻

*         於第一次掃頻找到的最大功率附近進行細部搜尋

*/

void sweep2(void)

{

Current_power  = 0;

Current_power2 = 0;

TIMER_COUNT_sweep2_range = TIMER_COUNT_NOW + 100;

TIMER_COUNT_NOW          = TIMER_COUNT_NOW - 100;

n = TIMER_COUNT_NOW / 240;

while(TIMER_COUNT_NOW < TIMER_COUNT_sweep2_range)

{

for(cnt1 = 0; cnt1 < 600;)

{

if(flag == 1)

{

datatest[0][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC2); // 電壓

datatest[1][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1); // 電流 1

datatest[2][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC3); // 電流 2

cnt1++;

flag = 0;

}

}

if(cnt1 == 600)

{

TMR8_Stop();

power_calculate();

power_calculate_2();

y_cnt = 0;

power_sum  = power_sum  / m;

power_sum2 = power_sum2 / m;

power_avg  = power_sum  * scale;

power_avg2 = power_sum2 * scale;

if((Current_power < power_avg))

{

Current_power  = power_avg;

Current_power2 = power_avg2;

CURRENT_max_COUNT = TIMER_COUNT_NOW;

}

power_sum  = 0;

power_sum2 = 0;

cnt1 = 0;

delay_us(10);

TIMER_COUNT_NOW += 1;             // 細掃頻步進

n = TIMER_COUNT_NOW / 240;

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

delay_ms(5);

TMR8_Start();

flag = 0;

}

}

/* 預留安全邊界，避免落在邊緣點 */

CURRENT_max_COUNT = CURRENT_max_COUNT - 10;

}

/**

* @brief  追蹤掃頻

*         當輸出功率下降時，在附近頻率動態重新搜尋最佳點

*/

void track_sweep(void)

{

Current_power = 0;

TIMER_COUNT_OLD = TIMER_COUNT_NOW + cnt;

TIMER_COUNT_NOW = TIMER_COUNT_NOW - cnt;

while(TIMER_COUNT_NOW < TIMER_COUNT_OLD)

{

for(cnt1 = 0; cnt1 < 600;)

{

if(flag == 1)

{

datatest[0][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1); // 電壓

datatest[1][cnt1] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC2); // 電流

cnt1++;

flag = 0;

}

}

if(cnt1 == 600)

{

TMR8_Stop();

power_calculate();

power_calculate_2();

y_cnt = 0;

power_sum = power_sum / m;

power_avg = power_sum * scale;

for(i = 50; i < 850; i++)

{

max_value_now = Vout[i];

if((Current_power < power_avg))

{

Current_power  = power_avg;

Current_power2 = power_avg2;

CURRENT_max_COUNT = TIMER_COUNT_NOW;

}

}

power_sum = 0;

cnt1 = 0;

flag = 0;

delay_us(10);

TIMER_COUNT_NOW += 1;

n = TIMER_COUNT_NOW / 240;

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

delay_ms(50);

TMR8_Start();

}

}

}

/**

* @brief  計算通道 1 的平均功率

*         流程：

*         1. ADC 原始資料進行零相位濾波（filtfilt）

*         2. 計算每週期 DC offset

*         3. 去除 offset 後進行 V × I 積分

*/

void power_calculate(void)

{

powertotle = 0;

V_offset = 0;

C_offset = 0;

power_sum = 0;

/* 零相位濾波 */

//filtfilt(*datatest, Vout, 600, a_filter, b_filter, 14);

//filtfilt(*(datatest + 1), Iout, 600, a_filter, b_filter, 14);

/* 可用週期數（略過前後不穩定區段） */

m = (600 - 200) / n;

y_cnt = 100;

for(cnt1 = 0; cnt1 < m; cnt1++)

{

for(cnt2 = 0; cnt2 < n; cnt2++)

{

V_offset += Vout[cnt2 + y_cnt];

C_offset += Iout[cnt2 + y_cnt];

}

dataoffset[0] = V_offset / n;

dataoffset[1] = C_offset / n;

for(cnt2 = 0; cnt2 < n; cnt2++)

{

averagepower[0] = Vout[cnt2 + y_cnt] - dataoffset[0];

averagepower[1] = Iout[cnt2 + y_cnt] - dataoffset[1];

powertotle += averagepower[0] * averagepower[1];

}

power_sum += (powertotle / n);

y_cnt += n;

powertotle = 0;

V_offset = 0;

C_offset = 0;

}

}

/**

* @brief  計算通道 2 的平均功率

*/

void power_calculate_2(void)

{

cnt2 = 0;

cnt1 = 0;

powertotle2 = 0;

V_offset2 = 0;

C_offset2 = 0;

power_sum2 = 0;

//filtfilt(*datatest, Vout, 600, a_filter, b_filter, 14);

//filtfilt(*(datatest + 2), Iout2, 600, a_filter, b_filter, 14);

m = (600 - 200) / n;

y_cnt = 100;

for(cnt1 = 0; cnt1 < m; cnt1++)

{

for(cnt2 = 0; cnt2 < n; cnt2++)

{

V_offset  += Vout[cnt2 + y_cnt];

C_offset2 += Iout2[cnt2 + y_cnt];

}

dataoffset[0] = V_offset / n;

dataoffset[2] = C_offset / n;

for(cnt2 = 0; cnt2 < n; cnt2++)

{

averagepower2[0] = Vout[cnt2 + y_cnt] - dataoffset[0];

averagepower2[1] = Iout2[cnt2 + y_cnt] - dataoffset[2];

powertotle2 += averagepower[0] * averagepower[1];

}

power_sum2 += (powertotle2 / n);

y_cnt += n;

powertotle2 = 0;

V_offset2 = 0;

C_offset2 = 0;

}

}

/**

* @brief  一維 IIR 濾波器

* @param  x   : 輸入訊號

* @param  y   : 輸出訊號

* @param  xlen: 資料長度

* @param  a,b : IIR 係數

* @param  nfilt: 濾波器階數

* @param  zi  : 初始狀態

*/

void filter(const double* x, double* y, int xlen,

double* a, double* b, int nfilt, double* zi)

{

double tmp;

int i, j;

double a0 = a[0];

if(fabs(a0 - 1.0) > 1e-12)

{

tmp = a0;

for(i = 0; i < nfilt; i++)

{

b[i] /= tmp;

a[i] /= tmp;

}

}

memset(y, 0, xlen * sizeof(double));

for(i = 0; i < xlen; i++)

{

for(j = 0; j < nfilt && j <= i; j++)

{

y[i] += b[j] * x[i - j];

if(j > 0)

y[i] -= a[j] * y[i - j];

}

if(zi && i < nfilt - 1)

y[i] += zi[i];

}

}

/**

* @brief  矩陣乘法 c = a × b

*/

void trmul(double *a, double *b, double *c, int m, int n, int k)

{

for(int i = 0; i < m; ++i)

for(int j = 0; j < k; ++j)

{

c[i * k + j] = 0.0;

for(int l = 0; l < n; ++l)

c[i * k + j] += a[i * n + l] * b[l * k + j];

}

}

/**

* @brief  矩陣反矩陣（Gauss-Jordan 法）

* @retval 1: 成功, 0: 失敗

*/

int rinv(double *a, int n)

{

int *is = malloc(n * sizeof(int));

int *js = malloc(n * sizeof(int));

if(!is || !js) return 0;

for(int k = 0; k < n; ++k)

{

double d = 0.0;

for(int i = k; i < n; ++i)

for(int j = k; j < n; ++j)

{

double p = fabs(a[i * n + j]);

if(p > d)

{

d = p;

is[k] = i;

js[k] = j;

}

}

if(d + 1.0 == 1.0)

{

free(is); free(js);

return 0;

}

if(is[k] != k)

for(int j = 0; j < n; ++j)

{

double tmp = a[k * n + j];

a[k * n + j] = a[is[k] * n + j];

a[is[k] * n + j] = tmp;

}

if(js[k] != k)

for(int i = 0; i < n; ++i)

{

double tmp = a[i * n + k];

a[i * n + k] = a[i * n + js[k]];

a[i * n + js[k]] = tmp;

}

double pivot = a[k * n + k];

a[k * n + k] = 1.0 / pivot;

for(int j = 0; j < n; ++j)

if(j != k)

a[k * n + j] *= a[k * n + k];

for(int i = 0; i < n; ++i)

if(i != k)

for(int j = 0; j < n; ++j)

if(j != k)

a[i * n + j] -= a[i * n + k] * a[k * n + j];

for(int i = 0; i < n; ++i)

if(i != k)

a[i * n + k] *= -a[k * n + k];

}

free(is); free(js);

return 1;

}

/**

* @brief  零相位濾波（Forward-Backward Filtering）

*         先正向濾波，再反向濾波以消除相位延遲

* @retval 0: 成功, -1: 失敗

*/

int filtfilt(double* x, double* y, int xlen,

double* a, double* b, int nfilt)

{

int nfact;

int tlen;

int i;

double *tx, *tx1;

double *sp, *tvec, *zi;

double *p, *t, *end;

double tmp, tmp1;

nfact = nfilt - 1;

/* 資料長度不足，無法進行 filtfilt */

if(xlen <= 3 * nfact || nfilt < 2)

return -1;

/* 擴展資料長度（反射法） */

tlen = 6 * nfact + xlen;

tx  = (double *)malloc(tlen * sizeof(double));

tx1 = (double *)malloc(tlen * sizeof(double));

sp   = (double *)malloc(sizeof(double) * nfact * nfact);

tvec = (double *)malloc(sizeof(double) * nfact);

zi   = (double *)malloc(sizeof(double) * nfact);

if(!tx || !tx1 || !sp || !tvec || !zi)

{

free(tx); free(tx1);

free(sp); free(tvec); free(zi);

return 1;

}

/* 前端反射 */

tmp = x[0];

for(p = x + 3 * nfact, t = tx; p > x; --p, ++t)

*t = 2.0 * tmp - *p;

for(end = x + xlen; p < end; ++p, ++t)

*t = *p;

/* 後端反射 */

tmp = x[xlen - 1];

for(end = tx + tlen, p -= 2; t < end; --p, ++t)

*t = 2.0 * tmp - *p;

/* 計算初始狀態 zi */

memset(sp, 0, sizeof(double) * nfact * nfact);

sp[0] = 1.0 + a[1];

for(i = 1; i < nfact; i++)

{

sp[i * nfact]     = a[i + 1];

sp[i * nfact + i] = 1.0;

sp[(i - 1) * nfact + i] = -1.0;

}

for(i = 0; i < nfact; i++)

tvec[i] = b[i + 1] - a[i + 1] * b[0];

if(rinv(sp, nfact))

trmul(sp, tvec, zi, nfact, nfact, 1);

else

{

free(zi);

zi = NULL;

}

free(sp);

free(tvec);

/* 正向濾波 */

tmp1 = tx[0];

if(zi)

for(p = zi, end = zi + nfact; p < end; p++)

*p *= tmp1;

filter(tx, tx1, tlen, a, b, nfilt, zi);

/* 反轉 */

for(p = tx1, end = tx1 + tlen - 1; p < end; p++, end--)

{

tmp = *p;

*p = *end;

*end = tmp;

}

/* 反向濾波 */

tmp1 = (*tx1) / tmp1;

if(zi)

for(p = zi, end = zi + nfact; p < end; p++)

*p *= tmp1;

filter(tx1, tx, tlen, a, b, nfilt, zi);

/* 取回有效資料 */

end = y + xlen;

p = tx + 3 * nfact + xlen - 1;

while(y < end)

*y++ = *p--;

free(zi);

free(tx);

free(tx1);

return 0;

}

/**

* @brief  啟動 TMR1（PWM 輸出 Timer）

*/

void TMR1_Start(void)

{

tmr_counter_value_set(TMR1, 0);

tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);

tmr_channel_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, TRUE);

tmr_output_enable(TMR1, TRUE);

}

/**

* @brief  停止 TMR1（PWM 輸出 Timer）

*/

void TMR1_Stop(void)

{

tmr_counter_enable(TMR1, FALSE);

tmr_channel_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, FALSE);

tmr_output_enable(TMR1, FALSE);

}

/**

* @brief  啟動 TMR8（ADC 取樣 Timer）

*/

void TMR8_Start(void)

{

tmr_counter_value_set(TMR8, 0);

tmr_counter_enable(TMR8, TRUE);

tmr_channel_enable(TMR8, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TRUE);

tmr_output_enable(TMR8, TRUE);

}

/**

* @brief  停止 TMR8（ADC 取樣 Timer）

*/

void TMR8_Stop(void)

{

tmr_counter_enable(TMR8, FALSE);

tmr_channel_enable(TMR8, TMR_SELECT_CHANNEL_1, FALSE);

tmr_output_enable(TMR8, FALSE);

}

/**

* @brief  關閉 PWM 驅動（關斷功率輸出）

*/

void SHUTDOWN_PWM(void)

{

gpio_bits_write(GPIOA, GPIO_PINS_10, TRUE);

}

/**

* @brief  開啟 PWM 驅動

*/

void TURN_ON_PWM(void)

{

gpio_bits_write(GPIOA, GPIO_PINS_10, FALSE);

}

/**

* @brief  非系統預設的時脈設定（手動 PLL 設定）

*/

void non_system_clock_config(void)

{

crm_reset();

crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_HEXT, TRUE);

while(crm_hext_stable_wait() == ERROR);

crm_pll_config(CRM_PLL_SOURCE_HEXT_DIV,

CRM_PLL_MULT_48,

CRM_PLL_OUTPUT_RANGE_GT72MHZ);

crm_hext_clock_div_set(CRM_HEXT_DIV_2);

crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_PLL, TRUE);

while(crm_flag_get(CRM_PLL_STABLE_FLAG) != SET);

crm_ahb_div_set(CRM_AHB_DIV_1);

crm_apb2_div_set(CRM_APB2_DIV_2);

crm_apb1_div_set(CRM_APB1_DIV_2);

crm_auto_step_mode_enable(TRUE);

crm_sysclk_switch(CRM_SCLK_PLL);

while(crm_sysclk_switch_status_get() != CRM_SCLK_PLL);

crm_auto_step_mode_enable(FALSE);

system_core_clock_update();

}

/**

* @brief  比較兩個 buffer 是否相同

* @retval SUCCESS: 相同, ERROR: 不同

*/

error_status buffer_compare(uint16_t* p_buffer1,

uint16_t* p_buffer2,

uint16_t buffer_length)

{

while(buffer_length--)

{

if(*p_buffer1 != *p_buffer2)

return ERROR;

p_buffer1++;

p_buffer2++;

}

return SUCCESS;

}