/**

**************************************************************************

* @file     main.c

* @brief    main program

**************************************************************************

*                       Copyright notice & Disclaimer

* （以下為原廠版權宣告，勿動）

**************************************************************************

*/

#include "arm_math.h"                 // CMSIS-DSP（數學/濾波等）

#include "at32f403a_407_board.h"      // 開發板 BSP（GPIO/UART 等封裝）

#include "at32f403a_407_clock.h"      // 時脈設定相關

#include "flash.h"                    // Flash 相關（若有用到）

#include <stdio.h>                    // printf

#include <stdlib.h>                   // malloc/free

#include <string.h>                   // memset/memcpy

#include <math.h>                     // fabs 等

/** @addtogroup AT32F403A_periph_template

* @{

*/

// ===========================

// 巨集定義

// ===========================

#define DELAY                            100   // 延遲常數（用途看後續）

#define FAST                             1     // 快速模式常數

#define SLOW                             4     // 慢速模式常數

// ===========================

// 全域變數（PWM / 掃頻 / ADC / 計算用）

// ===========================

uint32_t TIMER_COUNT_NOW = 0;                 // 目前 PWM 計數週期值（對應輸出頻率）

uint32_t TIMER_COUNT_sweep2_range= 0;         // sweep2 第二次掃頻範圍上限用

uint32_t CURRENT_max = 0;                     // 目前最大值（看後面用途）

uint32_t n;                                   // 每週期樣本數（TIMER_COUNT_NOW/240 之類）

uint32_t m;                                   // 計算區塊數（(600-200)/n）

uint32_t i;                                   // 通用迴圈索引

uint16_t uart_flag=0;                         // UART 觸發旗標（收到指令後印資料）

uint16_t CURRENT_NOW = 0;                     // 目前電流值（peak-to-peak 或瞬時，依後續）

uint16_t CURRENT_max_COUNT = 0;               // 對應最大功率時的 TIMER_COUNT

uint16_t flag;                                // ADC 取樣完成/更新旗標（通常在中斷設）

uint16_t adc_set;                             // ADC 設定/暫存（依後續）

float Current_power;                          // 掃頻過程中目前最大功率（通道1）

float Current_power2;                         // 掃頻過程中目前最大功率（通道2）

float power_sum;                              // 功率累加（通道1）

float power_sum2;                             // 功率累加（通道2）

float power_avg;                              // 平均功率（通道1）

float power_avg2;                             // 平均功率（通道2）

float powertotle;                             // 單段瞬時功率累加（通道1）

float powertotle2;                            // 單段瞬時功率累加（通道2）

float dataoffset[3] = {0};                    // 偏移量（V/I1/I2）用

float averagepower[2] = {0};                  // 去偏移後的 V、I（通道1）

float averagepower2[2] = {0};                 // 去偏移後的 V、I（通道2）

float power_avgset[1100] = {0};               // 每次紀錄的平均功率（通道1）

float power_avgset2[1100] = {0};              // 每次紀錄的平均功率（通道2）

float scale=0.000512;                         // 通道1 功率縮放係數（ADC→實際）

float scale2=0.00064;                         // 通道2 功率縮放係數（ADC→實際）

int  TIMER_COUNT_NOW_set[1100] = {0};         // 每次紀錄對應的 TIMER_COUNT

int tt;                                       // 未知用途暫存

// ===========================

// ADC 原始資料與濾波後輸出

// ===========================

float datatest[3][600] = {{0},{0},{0}};      // 3 路 ADC，各 600 點：0=V、1=I1、2=I2（依你的讀法）

double Vout[600]={0};                         // 濾波後電壓序列

double Iout[600]={0};                         // 濾波後電流序列（通道1）

double Iout2[600]={0};                        // 濾波後電流序列（通道2）

// ===========================

// IIR 濾波器係數（a/b）與長度

// ===========================

int y_cnt=0;                                  // 目前處理資料起點 index

int alen = 14;                                // a 係數長度

double a_filter[14] = {                       // IIR 分母係數 a（注意 a[0]=1）

1.0, -11.353416991577037, 59.58562261352162, -191.39754550073351,

419.79787007863723, -663.8939062277794, 778.8039192469026,

-686.1312266652211, 453.9628071876658, -222.7704344241921,

78.80816055210454, -19.03197402817707, 2.8121227098557227,

-0.19199855066799718};

int blen = 14;                                // b 係數長度

double b_filter[14] = {                       // IIR 分子係數 b

4.143216763182969e-14, 5.38618179213786e-13, 3.231709075282716e-12,

1.1849599942703293e-11, 2.962399985675823e-11, 5.332319974216481e-11,

7.109759965621975e-11, 7.109759965621975e-11, 5.332319974216481e-11,

2.962399985675823e-11, 1.1849599942703293e-11, 3.231709075282716e-12,

5.38618179213786e-13, 4.143216763182969e-14

};

// ===========================

// 其他控制與暫存變數

// ===========================

int max_value_now;                            // 暫存最大值（目前看 track_sweep 有用到）

int windowSize = 8;                           // 視窗大小（目前未看到使用點）

int Watt=0;                                   // 功率門檻（低於此就重掃/追蹤）

int sec_30=0;                                 // 計數器（命名像 30 秒，但實際看後面 sec_30==1）

int sum = 0;                                  // 暫存總和（目前多處註解掉）

int V_offset = 0;                             // 電壓偏移累加（通道1）

int V_offset2 = 0;                            // 電壓偏移累加（通道2/備用）

int C_offset = 0;                             // 電流偏移累加（通道1）

int C_offset2 = 0;                            // 電流偏移累加（通道2）

int V_sum = 0,V_sum2=0,i_sum=0 ,i_sum2=0;     // 各種總和（目前未完整使用）

int TIMER_COUNT_OLD;                          // track_sweep 用：掃頻範圍上界

int count_uart=0;                             // 紀錄筆數（power_avgset index）

int cnttri;                                   // 未知用途

int error_message;                            // 錯誤次數（掉功率就加）

int seccnt=0;                                 // 時間累積計數（靠迴圈累加）

int cnt1,cnt2;                                // 迴圈索引（常用）

int test11,test22;                            // 測試用變數

int y=0;                                      // 通用暫存

int ststem=1;                                 // 系統狀態（1=正常，0=停止）

int cnt;                                      // track_sweep 範圍用（error_message*10）

crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = { 0 };  // 時脈結構（取得頻率用）

// ===========================

// 印 ADC 資料（600點）

// ===========================

void print_adc_data(void)

{

printf("--- ADC DATA START ---\r\n");      // 開頭標記

printf("V I1 I2 Vout Iout1 Iout2\r\n");                     // 欄位標題

for(int k = 0; k < 600; k++)               // 逐點列印

{

// 輸出三路資料（轉成 uint16_t 方便看）

printf("%d %d %d %.4f %.4f %.4f\r\n",

(uint16_t)datatest[0][k],

(uint16_t)datatest[1][k],

(uint16_t)datatest[2][k],

Vout[k],

Iout[k],

Iout2[k]);

if (k % 10 == 0) delay_ms(1);          // 每 10 行稍微讓 UART 不卡住

}

printf("--- ADC DATA END ---\r\n");        // 結尾標記

}

/**

* @brief  main function.

* @param  none

* @retval none

*/

int main(void)

{

/* Init */

system_clock_config();                       // 系統時脈初始化（預設/主要）

delay_init();                                // 延遲函式初始化（SysTick 之類）

crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);// 取得各匯流排時脈資訊

uart_print_init(230400);                     // UART 初始化（230400 bps）

delay_ms(1);                                 // 稍等穩定

gpio_config();                               // GPIO 設定（BSP 內）

GPIO_Init();                                 // 你自己的 GPIO 初始化（命名同時存在）

//printf("Turn on Power:\r\n");               // 原本提示（註解）

TIM8_Init();                                 // Timer8 初始化（可能做 ADC 觸發/flag）

ADC_Init();                                  // ADC 初始化

TIM1_Init();                                 // Timer1 初始化（PWM 輸出）

TURN_ON_PWM();                               // 解除關閉腳位（使能 PWM）

TMR1_Start();                                // 啟動 PWM Timer1

/*  ]wWlWvWWvU  */

TIMER_COUNT_NOW = FREQUECY_UPPER_LIMIT ;     // 初始化 PWM 週期（頻率上限）

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT); // 設定 PWM 頻率與 duty

n=TIMER_COUNT_NOW/240;                       // 由 TIMER_COUNT 推算每週期點數 n

delay_ms(5);                                 // 稍等穩定

TMR8_Start();                                // 啟動 Timer8（讓 flag 開始更新）

i=0;                                         // 初始化索引

sweep1();                                    // 第一次掃頻（粗掃）

printf("sweep1\r\n");                        // 印出完成提示

TIMER_COUNT_NOW=CURRENT_max_COUNT;           // 將 PWM 設到最大功率點

printf("%4d %3.2f %3.2f\n" ,TIMER_COUNT_NOW,Current_power,Current_power2); // 印結果

sweep2();                                    // 第二次掃頻（細掃）

printf("sweep2\r\n");                        // 印出完成提示

TMR8_Stop();                                 // 先停 Timer8（避免取樣中斷干擾）

TIMER_COUNT_NOW=CURRENT_max_COUNT;           // 更新到 sweep2 找到的最佳點

printf("%4d %3.2f %3.2f\n" ,TIMER_COUNT_NOW,Current_power,Current_power2); // 印結果

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT); // 設定 PWM 到最佳點

n=TIMER_COUNT_NOW/240;                       // 更新 n

TMR8_Start();                                // 重新啟動 Timer8

while(1)

{

// 每次迴圈累加 seccnt（看起來在別處可能用中斷加，這裡未看到 seccnt++）

if(seccnt>50000000)                         // 到達某個時間門檻（類似 1 秒/10 秒）

{

// 收集 600 點 ADC

for( cnt1=0;cnt1<600;)

{

if(flag==1)              // flag=1 表示有新 ADC 轉換值可讀

{

datatest[0][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC2);  // 讀電壓（此處用 ADC2）

datatest[1][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1);  // 讀電流1（此處用 ADC1）

datatest[2][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC3);  // 讀電流2（ADC3）

cnt1++;             // 下一點

flag=0;             // 清旗標，等待下一次更新

}

}

// 確認收滿且系統正常

if((cnt1==600)&&(ststem==1))

{

TMR8_Stop();             // 停 Timer8，避免資料在計算時被干擾

n=TIMER_COUNT_NOW/240;   // 更新 n（每週期樣本數）

power_calculate();         // 計算通道1 功率（V 與 Iout）

power_calculate_2();       // 計算通道2 功率（V 與 Iout2）

print_adc_data();        // 把原始 ADC 600 點全部印出（很大量）

y_cnt=0;                  // 重設資料 index

power_sum=power_sum/m;    // 平均每段功率（通道1）

power_avg=power_sum*scale;// 換算成實際功率（通道1）

power_sum2=power_sum2/m;  // 平均每段功率（通道2）

power_avg2=power_sum2*scale2;// 換算成實際功率（通道2）

printf("power_avg power_avg2");

printf("%3.2f %3.2f\n",power_avg,power_avg2); // 印出兩通道功率

power_sum=0;               // 清累加

power_sum2=0;              // 清累加

// 若任一通道功率低於門檻 Watt，視為異常（掉功率）

if((power_avg<Watt)||(power_avg2<Watt))

{

printf("%3.2f %3.2f\n",power_avgset[i],power_avgset2[i]); // 印上一筆（或某筆）紀錄

error_message++;        // 錯誤次數 +1

TMR8_Start();           // 先啟動 Timer8（讓 flag 有更新）

cnt=error_message*10;   // track_sweep 掃描半徑（越錯越大）

track_sweep();          // 追蹤掃頻（小範圍找回最佳點）

TIMER_COUNT_NOW=CURRENT_max_COUNT; // 更新最佳點

printf("%4d %3.2f %3.2f\n" ,TIMER_COUNT_NOW,Current_power,Current_power2); // 印出追蹤結果

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT); // 設定 PWM

printf("%4d\n",error_message); // 印出錯誤次數

}

else

{

error_message=0;        // 正常就清錯誤次數

}

// 若錯誤累積到 6 次：改做一次 sweep2（重新細掃）

if(error_message==6)

{

printf("again sweep start:\r\n");

sweep2();

TIMER_COUNT_NOW=CURRENT_max_COUNT;

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

printf("%4d\n" ,TIMER_COUNT_NOW);

printf("again sweep done:\r\n");

}

// 若錯誤累積到 7 次：停止系統（保護）

if(error_message==7)

{

//printf("%4d\n",Watt);

TMR1_Stop();            // 停 PWM

printf("system error:\r\n");

ststem=0;               // 系統狀態改為停止

}

power_sum=0;               // 再清一次（保險）

sec_30++;                  // 計數（名為 30，但此處每次進來都 +1）

// 每次 sec_30==1 就記錄一筆（等於每回合都記）

if(sec_30==1)

{

TIMER_COUNT_NOW_set[count_uart]=TIMER_COUNT_NOW; // 記錄頻率點

power_avgset[count_uart]=power_avg;              // 記錄通道1 功率

power_avgset2[count_uart]=power_avg2;            // 記錄通道2 功率

count_uart++;                                    // 筆數 +1

sec_30=0;                                        // 清計數

}

TMR8_Start();              // 計算完再啟動 Timer8

}

seccnt=0;                         // 清時間計數

// 若 uart_flag 被設起（例如收到命令），就把紀錄全部印出

if (uart_flag==1)

{

printf("power calculate:\r\n");

for (i =0; i <(count_uart+1); i++)

{

printf("%3.2f %3.2f %4d\n" ,power_avgset[i],power_avgset2[i],TIMER_COUNT_NOW_set[i]);

}

uart_flag=0;                   // 清旗標

}

}

}

}

/**

* @brief Set main PWM timer and ADC sampling rate Function

* @param None

* @retval None

*/

void PWM_FREQ_SET(uint32_t value, float32_t DUTY)

{

// set TMR1 period（影響 PWM 頻率）

tmr_period_value_set(TMR1, value);

// 設定 PWM duty（CH2 比較值 = value * DUTY）

tmr_channel_value_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, (uint32_t)(value * DUTY) );

// 重新從 0 開始計數

tmr_counter_value_set(TMR1, 0);

}

/**

* @brief Start TMR1 Timer

* @param None

* @retval None

*/

void TMR1_Start(void)

{

/* TMR1 Start */

tmr_counter_value_set(TMR1,0);               // 清計數器

tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);              // 開啟計數

tmr_channel_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, TRUE); // 開啟 CH2

tmr_output_enable(TMR1, TRUE);               // 允許輸出

}

/**

* @brief Stop TMR1 Timer

* @param None

* @retval None

*/

void TMR1_Stop(void)

{

/* TMR1 Stop */

tmr_counter_enable(TMR1, FALSE);             // 停止計數

tmr_channel_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, FALSE); // 關閉 CH2

tmr_output_enable(TMR1, FALSE);              // 關閉輸出

}

// ===========================

// sweep1：粗掃（步進 5）

// ===========================

void sweep1(void)

{

Current_power=0;                             // 清最大功率（通道1）

Current_power2=0;                            // 清最大功率（通道2）

n=TIMER_COUNT_NOW/240;                       // 更新 n（每週期點數）

while(TIMER_COUNT_NOW <9700)                 // 掃到某上界（對應頻率範圍）

{

// 收集 600 點

for(cnt1=0;cnt1<600;)

{

if(flag==1)

{

datatest[0][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC2); // V

datatest[1][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1); // I1

datatest[2][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC3); // I2

cnt1++;

flag=0;

}

}

// 收滿開始計算

if(cnt1==600)

{

TMR8_Stop();                     // 停 Timer8

power_calculate();               // 通道1 功率

power_calculate_2();             // 通道2 功率

y_cnt=0;                          // 重設 index

power_sum=power_sum/m;           // 平均功率（通道1）

power_sum2=power_sum2/m;         // 平均功率（通道2）

power_avg=power_sum*scale;       // 換算實際（通道1）

power_avg2=power_sum2*scale2;    // 換算實際（通道2）

// 若通道1功率更大，就更新最大點

if ((Current_power<power_avg)||(Current_power2<power_avg2))

{

Current_power=power_avg;

Current_power2=power_avg2;

CURRENT_max_COUNT=TIMER_COUNT_NOW; // 記錄當下頻率點

}

power_sum=0;                      // 清

power_sum2=0;                     // 清

cnt1=0;                           // 重置收集索引

delay_us(10);                     // 小延遲

TIMER_COUNT_NOW = TIMER_COUNT_NOW + 5; // 下一個掃頻點（步進 5）

n=TIMER_COUNT_NOW/240;            // 更新 n

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT); // 設新 PWM

delay_ms(10);                     // 等待穩定

TMR8_Start();                     // 開 Timer8 讓 flag 繼續

flag=0;                           // 清旗標

}

}

}

// ===========================

// sweep2：細掃（±100 範圍，步進 1）

// ===========================

void sweep2(void)

{

Current_power=0;                             // 清最大功率

Current_power2=0;                            // 清最大功率2

TIMER_COUNT_sweep2_range=TIMER_COUNT_NOW+100;// 上界 = 目前 +100

TIMER_COUNT_NOW=TIMER_COUNT_NOW-100;         // 下界 = 目前 -100

n=TIMER_COUNT_NOW/240;                       // 更新 n

while(TIMER_COUNT_NOW <TIMER_COUNT_sweep2_range)

{

// 收 600 點

for( cnt1=0;cnt1<600;)

{

if(flag==1)

{

datatest[0][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC2); // V

datatest[1][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1); // I1

datatest[2][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC3); // I2

cnt1++;

flag=0;

}

}

// 收滿開始算

if(cnt1==600)

{

TMR8_Stop();

power_calculate();

power_calculate_2();

y_cnt=0;

power_sum=power_sum/m;

power_sum2=power_sum2/m;

power_avg=power_sum*scale;

power_avg2=power_sum2*scale2;          // 注意：這裡用 scale（原碼如此，照註解不改）

// 找最大點（以通道1為準）

if ((Current_power<power_avg)||(Current_power2<power_avg2))

{

Current_power=power_avg;

Current_power2=power_avg2;

CURRENT_max_COUNT=TIMER_COUNT_NOW;

}

power_sum=0;

power_sum2=0;

cnt1=0;

delay_us(10);

TIMER_COUNT_NOW = TIMER_COUNT_NOW + 1; // 步進 1

n=TIMER_COUNT_NOW/240;

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

delay_ms(5);

TMR8_Start();

flag=0;

}

}

}

// ===========================

// track_sweep：掉功率時的小範圍追蹤掃頻

// ===========================

void track_sweep(void)

{

Current_power=0;                              // 清最大功率

TIMER_COUNT_OLD=TIMER_COUNT_NOW+cnt;          // 上界

TIMER_COUNT_NOW=TIMER_COUNT_NOW-cnt;          // 下界

while(TIMER_COUNT_NOW <TIMER_COUNT_OLD)

{

// 收集 600 點（此處只讀兩路 ADC1/ADC2，第三路未讀）

for(cnt1=0;cnt1<600;)

{

if(flag==1)

{

datatest[0][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1); // V（此處變 ADC1，原碼如此）

datatest[1][cnt1]=adc_ordinary_conversion_data_get(ADC2); // I1（此處變 ADC2）

cnt1++;

flag=0;

}

}

// 收滿計算

if(cnt1==600)

{

TMR8_Stop();

power_calculate();

power_calculate_2();

y_cnt=0;

power_sum=power_sum/m;

power_avg=power_sum*scale;

// 這段 for 只是取 Vout[i] 到 max_value_now，但沒有真正取最大（原碼如此）

for (i =50; i < 850; i++)

{

max_value_now=Vout[i];

// 以 power_avg 更新最大點（放在迴圈內，但結果等同檢查多次）

if ((Current_power<power_avg)||(Current_power2<power_avg2))

{

Current_power=power_avg;

Current_power2=power_avg2;

CURRENT_max_COUNT=TIMER_COUNT_NOW;

}

}

power_sum=0;

cnt1=0;

flag=0;

delay_us(10);

TIMER_COUNT_NOW = TIMER_COUNT_NOW + 1;

n=TIMER_COUNT_NOW/240;

PWM_FREQ_SET(TIMER_COUNT_NOW, DUTY_UPPER_LIMIT);

delay_ms(50);

TMR8_Start();

}

}

}

// ===========================

// power_calculate：用 Vout 與 Iout 算平均功率（通道1）

// ===========================

void power_calculate(void)

{

powertotle=0;                                 // 清單段功率累加

V_offset=0;                                   // 清電壓偏移累加

C_offset=0;                                   // 清電流偏移累加

power_sum=0;                                  // 清總功率累加

filtfilt(*datatest,Vout,600,a_filter,b_filter,14);      // datatest[0] → Vout 做零相位濾波

filtfilt(*(datatest+1),Iout,600,a_filter,b_filter,14);  // datatest[1] → Iout 做零相位濾波

m=(600-200)/n;                                // 可用段數（前後各留 100，等於丟 200）

y_cnt=100;                                    // 從第 100 點開始算（避開邊緣）

for(cnt1=0;cnt1<m;cnt1++)                     // 每一段（每段長度 n）

{

// 先算此段的 V/I 偏移（平均值）

for(cnt2=0;cnt2<n;cnt2++)

{

V_offset=V_offset+Vout[cnt2+y_cnt];   // 累加 V

C_offset=C_offset+Iout[cnt2+y_cnt];   // 累加 I

}

dataoffset[0]=V_offset/n;                 // V 偏移（平均）

dataoffset[1]=C_offset/n;                 // I 偏移（平均）

// 再算去偏移後的瞬時功率累加

for( cnt2=0;cnt2<n;cnt2++)

{

averagepower[0]=Vout[cnt2+y_cnt]-dataoffset[0]; // 去 V 偏移

averagepower[1]=Iout[cnt2+y_cnt]-dataoffset[1]; // 去 I 偏移

powertotle=powertotle+averagepower[0]*averagepower[1]; // 累加 V*I

}

power_sum=power_sum+(powertotle/n);        // 此段平均功率加入總和

y_cnt=y_cnt+n;                             // 下一段起點

powertotle=0;                              // 清段功率

V_offset=0;                                // 清偏移

C_offset=0;                                // 清偏移

}

}

// ===========================

// power_calculate_2：用 Vout 與 Iout2 算平均功率（通道2）

// ===========================

void power_calculate_2(void)

{

cnt2=0;                                       // 清索引

cnt1=0;                                       // 清索引

powertotle2=0;                                 // 清段功率

V_offset2=0;                                   // 清 V 偏移

C_offset2=0;                                   // 清 I 偏移

power_sum2=0;                                  // 清總功率

filtfilt(*datatest,Vout,600,a_filter,b_filter,14);       // V 濾波

filtfilt(*(datatest+2),Iout2,600,a_filter,b_filter,14);  // I2 濾波

m=(600-200)/n;                                 // 段數

y_cnt=100;                                     // 起點

for(cnt1=0;cnt1<m;cnt1++)

{

// 算偏移（注意：原碼使用 V_offset（不是 V_offset2），照註解不改）

for(cnt2=0;cnt2<n;cnt2++)

{

V_offset=V_offset+Vout[cnt2+y_cnt];    // 累加 V

C_offset2=C_offset2+Iout2[cnt2+y_cnt]; // 累加 I2

}

dataoffset[0]=V_offset/n;                  // V 偏移

dataoffset[2]=C_offset/n;                  // I 偏移（原碼用 C_offset，照註解不改）

// 算功率（注意：原碼 powertotle2 += averagepower[0]*averagepower[1]，照註解不改）

for( cnt2=0;cnt2<n;cnt2++)

{

averagepower2[0]=Vout[cnt2+y_cnt]-dataoffset[0];  // 去 V 偏移

averagepower2[1]=Iout2[cnt2+y_cnt]-dataoffset[2]; // 去 I 偏移

powertotle2=powertotle2+averagepower[0]*averagepower[1]; // 原碼如此

}

power_sum2=power_sum2+(powertotle2/n);     // 段平均功率累加

y_cnt=y_cnt+n;                              // 下一段

powertotle2=0;                              // 清段功率

V_offset2=0;                                // 清偏移

C_offset2=0;                                // 清偏移

}

}

// ===========================

// filter：IIR 單向濾波（Direct Form）

// ===========================

void filter(const double* x, double* y, int xlen, double* a, double* b, int nfilt, double* zi) {

double tmp;                                  // 暫存

int i, j;                                    // 索引

double a0 = a[0];                             // a[0]

// 若 a0 != 1，將 a/b 正規化

if (fabs(a0 - 1.0) > 1e-12) {

tmp = a0;

for (i = 0; i < nfilt; i++)

{

b[i] /= tmp;

a[i] /= tmp;

}

}

memset(y, 0, xlen * sizeof(double));         // y 清零

// 逐點輸出

for (i = 0; i < xlen; i++) {

for (j = 0; j < nfilt && j <= i; j++)

{

y[i] += b[j] * x[i - j];             // 分子累加

if (j > 0) y[i] -= a[j] * y[i - j];  // 分母回授（j=0 不用）

}

if (zi && i < nfilt - 1) y[i] += zi[i];  // 加入初始狀態（若提供）

}

}

// ===========================

// trmul：矩陣相乘（m×n 與 n×k）

// ===========================

void trmul(double *a, double *b, double *c, int m, int n, int k) {

for (int i = 0; i < m; ++i)                   // 走列

for (int j = 0; j < k; ++j) {             // 走行

c[i * k + j] = 0.0;                   // 初始化

for (int l = 0; l < n; ++l)           // 內積

c[i * k + j] += a[i * n + l] * b[l * k + j];

}

}

// ===========================

// rinv：矩陣反矩陣（高斯消去/選主元）

// ===========================

int rinv(double *a, int n) {

int *is = malloc(n * sizeof(int));            // 記錄列交換

int *js = malloc(n * sizeof(int));            // 記錄行交換

if (!is || !js) return 0;                     // 配置失敗

for (int k = 0; k < n; ++k) {                 // 第 k 步

double d = 0.0;                           // 目前最大主元

for (int i = k; i < n; ++i)

for (int j = k; j < n; ++j) {

double p = fabs(a[i * n + j]);    // 絕對值

if (p > d) {                      // 找最大

d = p;

is[k] = i;                    // 記錄列

js[k] = j;                    // 記錄行

}

}

if (d + 1.0 == 1.0) {                     // 主元太小（奇異）

free(is); free(js);

return 0;

}

// 列交換

if (is[k] != k)

for (int j = 0; j < n; ++j) {

double tmp = a[k * n + j];

a[k * n + j] = a[is[k] * n + j];

a[is[k] * n + j] = tmp;

}

// 行交換

if (js[k] != k)

for (int i = 0; i < n; ++i) {

double tmp = a[i * n + k];

a[i * n + k] = a[i * n + js[k]];

a[i * n + js[k]] = tmp;

}

double pivot = a[k * n + k];              // 主元

a[k * n + k] = 1.0 / pivot;               // 主元取倒數

// 主列縮放

for (int j = 0; j < n; ++j)

if (j != k) a[k * n + j] *= a[k * n + k];

// 消去其他列

for (int i = 0; i < n; ++i)

if (i != k)

for (int j = 0; j < n; ++j)

if (j != k)

a[i * n + j] -= a[i * n + k] * a[k * n + j];

// 主行更新

for (int i = 0; i < n; ++i)

if (i != k) a[i * n + k] *= -a[k * n + k];

}

// 還原交換（倒序）

for (int k = n - 1; k >= 0; --k) {

if (js[k] != k)

for (int j = 0; j < n; ++j) {

double tmp = a[k * n + j];

a[k * n + j] = a[js[k] * n + j];

a[js[k] * n + j] = tmp;

}

if (is[k] != k)

for (int i = 0; i < n; ++i) {

double tmp = a[i * n + k];

a[i * n + k] = a[i * n + is[k]];

a[i * n + is[k]] = tmp;

}

}

free(is); free(js);                            // 釋放記憶體

return 1;                                      // 成功

}

// ===========================

// filtfilt：零相位濾波（前向+反向）

// ===========================

int filtfilt(float* x, double* y, int xlen, double* a, double* b, int nfilt) {

{

int nfact;                                     // 邊界延伸長度（nfilt-1）

int tlen;                                      // 延伸後總長

int i;                                         // 索引

double *tx,*tx1,*p,*t,*end;                     // 暫存序列指標

double *sp,*tvec,*zi;                           // 解初始狀態用矩陣/向量

double tmp,tmp1;                                // 暫存

float *px;                                      // 新增：float 專用指標

nfact=nfilt-1;                                  // 需要的階數（邊界）

if(xlen<=3*nfact || nfilt<2) return -1;         // 資料太短或濾波器太短就失敗

// 建立反射延伸序列：長度 = xlen + 6*nfact

tlen=6*nfact+xlen;

tx=(double *)malloc(tlen*sizeof(double));       // 延伸後序列

tx1=(double *)malloc(tlen*sizeof(double));      // 濾波暫存

sp=(double *)malloc( sizeof(double) * nfact * nfact ); // 狀態矩陣

tvec=(double *)malloc( sizeof(double) * nfact );        // 向量

zi=(double *)malloc( sizeof(double) * nfact );          // 初始狀態

// 配置失敗就清掉返回

if( !tx || !tx1 || !sp || !tvec || !zi )

{

free(tx);

free(tx1);

free(sp);

free(tvec);

free(zi);

return 1;

}

// 反射延伸：開頭

tmp=(double)x[0];

t=tx;

for(px=x+3*nfact; px>x; --px, ++t) *t = 2.0*tmp - (double)(*px);

// 中間放原始資料

float *px_end = x + xlen;

px = x;

for(; px<px_end; ++px, ++t) *t = (double)(*px);

// 反射延伸：結尾

tmp=(double)x[xlen-1];

end = tx + tlen;

px = x + xlen - 2;

for(; t<end; --px, ++t) *t = 2.0*tmp - (double)(*px);

// sp 清零

end = sp + nfact*nfact;

p=sp;

while(p<end) *p++ = 0.0L;

// 建立 sp（狀態轉移矩陣形式）

sp[0]=1.0+a[1];

for(i=1;i<nfact;i++){

sp[i*nfact]=a[i+1];

sp[i*nfact+i]=1.0L;

sp[(i-1)*nfact+i]=-1.0L;

}

// 建立 tvec

for(i=0;i<nfact;i++){

tvec[i]=b[i+1]-a[i+1]*b[0];

}

// 解 zi（sp^-1 * tvec）

if(rinv(sp,nfact)){

trmul(sp,tvec,zi,nfact,nfact,1);

}

else{

free(zi);zi=NULL;                           // 反矩陣失敗就不用 zi

}

free(sp);

free(tvec);

// 第一次：前向濾波 tx -> tx1

tmp1=tx[0];

if(zi)

for( p=zi,end=zi+nfact; p<end;) *(p++) *= tmp1;

filter(tx,tx1,tlen,a,b,nfilt,zi);

// 反轉 tx1

for( p=tx1,end=tx1+tlen-1; p<end; p++,end--){

tmp = *p;

*p = *end;

*end = tmp;

}

// 第二次：再濾一次（反向）

tmp1 = (*tx1)/tmp1;

if(zi)

for( p=zi,end=zi+nfact; p<end;) *(p++) *= tmp1;

filter(tx1,tx,tlen,a,b,nfilt,zi);

// 反轉回 y（取中間 xlen 段）

end = y+xlen;

p = tx+3*nfact+xlen-1;

while(y<end){

*y++ = *p--;

}

free(zi);

free(tx);

free(tx1);

return 0;                                      // 成功

}

}

// ===========================

// TMR8 Start/Stop（通常用來驅動 ADC 取樣旗標）

// ===========================

void TMR8_Start(void)

{

/* TMR8 Start */

tmr_counter_value_set(TMR8,0);                  // 清計數

tmr_counter_enable(TMR8, TRUE);                 // 啟動計數

tmr_channel_enable(TMR8, TMR_SELECT_CHANNEL_1, TRUE); // 啟用 CH1

tmr_output_enable(TMR8, TRUE);                  // 允許輸出

}

void TMR8_Stop(void)

{

/* TMR8 Stop */

tmr_counter_enable(TMR8, FALSE);                // 停止計數

tmr_channel_enable(TMR8, TMR_SELECT_CHANNEL_1, FALSE); // 關閉 CH1

tmr_output_enable(TMR8, FALSE);                 // 關閉輸出

}

// ===========================

// PWM 硬體使能腳位控制（PA10）

// ===========================

void SHUTDOWN_PWM(void)

{

gpio_bits_write(GPIOA, GPIO_PINS_10, TRUE);     // 將 PA10 拉高（關閉/保護，依硬體定義）

}

void TURN_ON_PWM(void)

{

gpio_bits_write(GPIOA, GPIO_PINS_10, FALSE);    // 將 PA10 拉低（開啟/解除保護，依硬體定義）

}

// ===========================

// non_system_clock_config：另一套時脈配置（可能用於特殊情境）

// ===========================

void non_system_clock_config(void)

{

crm_reset();                                     // 重置 CRM（時鐘管理）

crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_HEXT, TRUE); // 開外部晶振 HEXT

while(crm_hext_stable_wait() == ERROR)           // 等外部晶振穩定

{

}

crm_pll_config(CRM_PLL_SOURCE_HEXT_DIV, CRM_PLL_MULT_48, CRM_PLL_OUTPUT_RANGE_GT72MHZ); // PLL 設定

crm_hext_clock_div_set(CRM_HEXT_DIV_2);          // HEXT 分頻

crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_PLL, TRUE); // 開 PLL

while(crm_flag_get(CRM_PLL_STABLE_FLAG) != SET)  // 等 PLL 穩定

{

}

crm_ahb_div_set(CRM_AHB_DIV_1);                  // AHB 不分頻

crm_apb2_div_set(CRM_APB2_DIV_2);                // APB2 分頻（≤120MHz）

crm_apb1_div_set(CRM_APB1_DIV_2);                // APB1 分頻（≤120MHz）

crm_auto_step_mode_enable(TRUE);                 // 自動步進模式（切換時鐘更安全）

crm_sysclk_switch(CRM_SCLK_PLL);                 // 系統時鐘切到 PLL

while(crm_sysclk_switch_status_get() != CRM_SCLK_PLL) // 等切換完成

{

}

crm_auto_step_mode_enable(FALSE);                // 關自動步進

system_core_clock_update();                      // 更新 system_core_clock

}

// ===========================

// buffer_compare：比較兩個 buffer 是否一致

// ===========================

error_status buffer_compare(uint16_t* p_buffer1, uint16_t* p_buffer2, uint16_t buffer_length)

{

while(buffer_length--)                           // 逐元素比較

{

if(*p_buffer1 != *p_buffer2)                   // 任一不同就 ERROR

{

return ERROR;

}

p_buffer1++;                                   // 下一個

p_buffer2++;                                   // 下一個

}

return SUCCESS;                                  // 全部相同

}

void power_calculate_2(void)

{

powertotle2=0;                                 // 清段功率

power_sum2=0;                                  // 清總功率

filtfilt(*datatest,Vout,600,a_filter,b_filter,14);       // V 濾波

filtfilt(*(datatest+2),Iout2,600,a_filter,b_filter,14);  // I2 濾波

m=(600-200)/n;                                 // 段數

y_cnt=100;                                     // 起點

for(cnt1=0;cnt1<m;cnt1++)

{

V_offset2=0;                                // 清偏移

C_offset2=0;                                // 清偏移

// 算偏移（注意：原碼使用 V_offset（不是 V_offset2），照註解不改）

for(cnt2=0;cnt2<n;cnt2++)

{

V_offset=V_offset+Vout[cnt2+y_cnt];    // 累加 V

C_offset2=C_offset+Iout2[cnt2+y_cnt]; // 累加 I2

}

dataoffset[0]=V_offset/n;                  // V 偏移

dataoffset[2]=C_offset2/n;                  // I 偏移（原碼用 C_offset，照註解不改）

// 算功率（注意：原碼 powertotle2 += averagepower[0]*averagepower[1]，照註解不改）

for( cnt2=0;cnt2<n;cnt2++)

{

averagepower2[0]=Vout[cnt2+y_cnt]-dataoffset[0];  // 去 V 偏移

averagepower2[1]=Iout2[cnt2+y_cnt]-dataoffset[2]; // 去 I 偏移

powertotle2=powertotle2+averagepower2[0]*averagepower2[1]; // 原碼如此

}

power_sum2=power_sum2+(powertotle2/n);     // 段平均功率累加

y_cnt=y_cnt+n;                              // 下一段

powertotle2=0;                              // 清段功率

}

}